COMPUERTA NOT

DESCRIPCIÓN GENERAL

La compuerta inversora NOT es un dispositivo que implementa la operación de negación lógica, es decir, presenta en su salida el estado lógico inverso o complementario al presente en su entrada.

SÍMBOLO ESQUEMÁTICO

Ilustración 1: Símbolo esquemático de la celda CMOS NOT

CARACTERÍSTICAS

- A: Es un puerto de entrada de datos de 1 bit.

- X: Es el puerto de salida de datos de 1

FUNCIONAMIENTO

- La salida X mostrará el estado contrario al de la entrada A.

TABLA DE VERDAD

| A | X |
| --- | --- |
| L | H |
| H | L |

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

Ilustración 2: Diagrama esquemático de la celda CMOS NOT

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Nota 1: Las siguientes características aplican para un voltaje de alimentación de 3.3V y una temperatura de operación de 35°C.

| Símbolo | Parámetro | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD | Voltaje de alimentación | -- | 3.3 | -- | V |
| VI | Voltaje de entrada | -- | 3.3 | -- | V |
| VIH | Voltaje de entrada alto | 1.85 | 3.3 |  | V |
| NMH | Margen de ruido alto | -- | 1.65904 |  | V |
| VIL | Voltaje de entrada bajo |  | 0 | 1.43 | V |
| NML | Margen de ruido bajo | -- | 1.65972 |  | V |
| RI | Región Indeterminada | 1.43 | -- | 1.85 | V |
| VOH | Voltaje de salida alto | -- | 2.97 | -- | V |
| VOL | Voltaje de salida bajo | -- | 0.33 | -- | V |
| IOS | Corriente de corto-circuito |  | 629.72 |  | ㎂ |
| IOH | Corriente de salida alta | -- | 2.052 | -- | mA |
| IOL | Corriente de salida baja | -- | 0 | -- | mA |

CARACTERÍSTICAS DE CONMUTACIÓN

Nota 2: Las siguientes características aplican para un voltaje de alimentación de 3.3V y una temperatura de operación de 35°C.

| Símbolo | Parámetro | Mínimo | Máximo | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tPHL | Tiempo de propagación alto-bajo | -- | 9 | ns |
| tPLH | Tiempo de propagación bajo-alto | -- | 5.33 | ns |
| tr | Tiempo de subida | -- | 10.84 | ns |
| tf | Tiempo de bajada | -- | 16.52 | ns |
| BW | Ancho de Banda | -- | 60.52 | MHz |

| Ilustración 3: Diagrama de conexiones para caracterizar la entrada A | Ilustración 4: Diagrama de voltajes en estado estático |
| --- | --- |

MEDICIÓN DE RESPUESTA EN ESTADO ESTÁTICO

lustración 5: Cruce de voltajes en estado estático

MEDICIÓN DE RESPUESTA EN ESTADO DINÁMICO

| Ilustración 5: Diagrama de tiempos de propagación | Ilustración 6: Diagrama de tiempos de conmutación |
| --- | --- |

Ilustración 7: Tiempo de propagación TPHL

Ilustración 8: Tiempo de propagación TPLH

Ilustración 9: Tiempo de subida tr

Ilustración 10: Tiempo de bajada tf

PLANO DE FABRICACIÓN

Ilustración 11: Plano de fabricación